雷达控制器与四轮车串口通信协议

文档版本：V1.0

编制说明：本文档规定避障主控 STM32（含雷达数据处理）与四轮运动平台之间的 UART 串口通信帧格式、数据区定义及安全策略。协议不含命令字、序号字段，帧头之后直接为数据区。

适用对象：四轮车控制软件开发方、STM32 固件开发方、系统集成与测试人员。

1. 概述

雷达检测控制器（STM32）负责采集并处理激光雷达数据，在车头正前方检测区域内判断是否存在障碍物，并通过串口周期性向四轮车主控发送预警信号和最近障碍距离。四轮车主控周期性向雷达检测控制器回传当前速度。双方采用相同帧结构，通过数据区各字节含义区分报文用途。

检测区域： 以车头正前方为中心，有效检测距离约 0.1～9 m；在 9 m 内保持约 2 m 总检测宽度（左右各约 1 m），半角随距离变窄，近处最大约 30°。

实现要点： 按约 0.25 m 目标宽度（及距离）自适应角度与距离容差，一般需 ≥2 个有效点（极近时可单点）才认为有目标；取窗口内最近距离，连续 3 次确认后上报，连续 5 次未检出或 500 ms 无更新则判无障碍。预警仍按协议：>7 m 正常，5～7 m 预警，≤5 m 急停。STM32 只检测上报，不直接控车。

物理层为点对点全双工 UART（RS-485/TTL），TX/RX 交叉，GND 共地。

2. 系统架构

| 设备 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 雷达检测控制器 | 避障主机 | 雷达数据处理；30° 扇区障碍判定；发送预警与距离 |
| 四轮车控制器 | 运动平台 | 执行运动控制；上报速度；解析预警并停车/限速 |

3. 物理层参数

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | UART（TTL 或 RS-485 电平转换） | 由硬件设计确定 |
| 波特率 | 115200 bps | 8 数据位、无校验、1 停止位（8N1） |
| 流控 | 无 | 不使用 RTS/CTS |
| 带宽评估 | 约 11.5 KB/s | 典型业务占用 < 2 KB/s，带宽充足 |

4. 数据帧格式

4.1 帧结构

本协议不设命令字（CMD）、帧序号（SEQ）。同步成功后，帧头之后直接为长度与数据区。

| 字节序 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 1 | 1 | 固定 0xAA |
| 1 | 帧头 2 | 1 | 固定 0x55 |
| 2 | LEN | 1 | 数据区字节数 N（0～16） |
| 3…2+N | DATA | N | 数据区，含义见第 5、6 章 |
| 3+N | CRC_L | 1 | CRC16 低字节 |
| 4+N | CRC_H | 1 | CRC16 高字节 |

整帧长度 = 5 + N（字节）。

4.2 字节序

数据区内多字节数值（如距离、速度）采用小端（Little-Endian）格式，低字节在前。

4.3 建议数据区长度

双方建议统一采用 N = 8（即 LEN = 8），便于扩展且 HEARTBEAT 固定位于最后一字节（偏移 7）。若暂用 N = 4，则中间无填充字节，HEARTBEAT 位于偏移 3。具体 N 由双方实施前书面确认，但不得大于 16。

5. CRC16 校验

采用 CRC16/MODBUS（与 Modbus RTU 相同）。发送方计算后附加 2 字节；接收方对同一范围重算并比较，不一致则丢弃整帧。

5.1 CRC16/MODBUS 参数表

| 项目 | 参数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 算法名称 | CRC16/MODBUS | 与 Modbus RTU 一致 |
| 宽度 | 16 bit | — |
| 多项式 | 0x8005 | 标准式；按位反射实现时常写 0xA001 |
| 初始值 | 0xFFFF | 计算前寄存器初值 |
| 输入/输出反射 | 是 | 按字节低位在前处理 |
| 结果异或值 | 0x0000 | 计算结束不再异或 |
| 校验范围 | LEN ～ DATA 末字节 | 共 1 + N 字节，不含帧头 AA 55 |
| 帧内存放 | CRC_L 在前，CRC_H 在后 | 低字节先发 |

5.2 校验字节范围说明

| 字段 | 是否参与 CRC | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 0xAA 0x55 | 否 | 仅用于同步 |
| LEN | 是 | 第 1 个参与校验的字节 |
| DATA[0…N-1] | 是 | 全部数据区字节 |
| CRC_L、CRC_H | 否 | 校验结果本身 |

5.3 计算流程

| 步骤 | 发送方 | 接收方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组好 LEN 与 DATA | 收满 LEN 与 DATA |
| 2 | buf = [LEN, DATA…]，长度 1+N | 取同一 buf |
| 3 | crc = CRC16/MODBUS(buf) | crc' = CRC16/MODBUS(buf) |
| 4 | 追加 CRC_L=crc&0xFF，CRC_H=crc>>8 | 读 CRC_L、CRC_H，若 crc≠crc' 则丢帧 |

5.4 示例帧 CRC 验算表（N = 8）

下表供联调核对。校验数据为从 LEN 起至 HEARTBEAT 止共 9 字节（十六进制连续写出）。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 | warn=1, dist=6500 |
| 参与 CRC 的 9 字节 | 08 01 6A 19 00 00 00 00 03 |
| CRC16 结果 | 0xF224 |
| 帧尾两字节 | CRC_L=0x24 CRC_H=0xF2 |

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 | warn=2, dist=4000 |
| 参与 CRC 的 9 字节 | 08 02 A0 0F 00 00 00 00 03 |
| CRC16 结果 | 0x1D0C |
| 帧尾两字节 | CRC_L=0x0C CRC_H=0x1D |

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 | vx=800 |
| 参与 CRC 的 9 字节 | 08 20 03 00 00 00 00 00 05 |
| CRC16 结果 | 0x2B9C |
| 帧尾两字节 | CRC_L=0x9C CRC_H=0x2B |

5.5 查表法（可选）

嵌入式实现可用附录 A 的 256 项系数表加速计算，结果与按位法一致。C 语言按位法参考：

uint16_t crc=0xFFFF;

for(i) {

crc^=buf[i];

for(j=0;j<8;j++) crc=(crc&1)?(crc>>1)^0xA001:

(crc>>1);

}

接收方 CRC 校验失败时，应丢弃整帧，不得按该帧执行控制动作。

6. STM32 → 四轮车（数据区定义）

由 STM32 发送，四轮车接收。建议发送周期约 200 Hz；预警信号或距离变化时可立即补发一帧。

6.1 数据区布局（建议 N = 8）

| 偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | warn_level | uint8 | 预警信号：0=无障碍；1=预警；2=必须停车 |
| 1～2 | dist_mm | uint16 | 60° 扇区内最近障碍距离（mm），小端；无障碍填 0xFFFF |
| 3～N-2 | — | — | 默认填 0x00，供后续协商扩展 |
| N-1 | HEARTBEAT | uint8 | 心跳/状态字节，双方自定义位定义（见 6.2） |

6.2 HEARTBEAT 字节（最后一字节）

HEARTBEAT 不是独立帧类型，而是每帧数据区的最后一个字节。用于指示 STM32/雷达侧是否工作正常，具体位含义由 STM32 与四轮车双方协商，例如：

bit0 = 1：雷达工作正常；bit1 = 1：STM32 避障任务正常；其余位保留。

未协商前，发送方应保证该字节周期性变化或置固定位模式，以便接收方检测链路存活。

7. 四轮车 → STM32（数据区定义）

由四轮车发送，STM32 接收。建议发送周期 20～50 Hz。

7.1 数据区布局（建议 N = 8）

| 偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～1 | vx_m_s | int16 | 前进方向线速度（m/s），小端；后退为负；暂不用角速度时仅填此项 |
| 2～N-2 | — | — | 默认填 0x00，供后续协商扩展 |
| N-1 | HEARTBEAT | uint8 | 心跳/状态字节，双方自定义（见 7.2） |

7.2 HEARTBEAT 字节（最后一字节）

用于指示四轮车驱动/电机等是否正常，位定义由双方协商，例如：bit0 = 1 表示驱动器正常；bit1 = 1 表示速度反馈有效。

8. 障碍物判定规则（正前方 60°）

雷达原始数据由 STM32 在本地完成扇区滤波，仅统计车头正前方左右各 30°（合计 60°）范围内的有效测距点，取最近距离 dist_mm，并填入 warn_level。

| warn_level | 含义 | 判定条件（dist_mm 为扇区最近距离） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无障碍 | 扇区内无有效点，或 dist_mm > 7000 mm（7 m） |
| 1 | 预警 | 5000 mm < dist_mm ≤ 7000 mm（5 m～7 m） |
| 2 | 必须停车 | dist_mm ≤ 5000 mm（5 m 及以内） |

建议常量：

SECTOR_HALF_DEG = 30；WARN_DIST_MM = 7000；STOP_DIST_MM = 5000。

四轮车收到 warn_level = 2 时必须立即停车；warn_level = 1 时宜限速或声光报警；warn_level = 0 表示扇区安全。

9. 通信时序与安全策略

9.1 正常运行

（1）四轮车以 20～50 Hz 周期发送含速度的数据帧。

（2）STM32 以约 200 Hz 周期发送含预警信号与距离的数据帧。

（3）双方均在每帧最后一字节携带 HEARTBEAT 状态信息。

9.2 停车与恢复

（1）四轮车根据 warn_level = 2 立即停车，无需额外停车命令帧。

（2）当连续多帧（建议 3 帧）warn_level = 0 且距离安全后，四轮车可按自身状态机恢复运行。

（3）warn_level = 1 时，四轮车宜减速、限速或报警，具体策略由四轮车软件实现。

9.3 链路超时

若四轮车在 500 ms 内未收到 STM32 发来的合法帧（CRC 正确），建议执行安全停车。

若 STM32 在 500 ms 内未收到四轮车发来的合法速度帧，应维持最高预警等级上报，并不得认为四轮车速度有效。

10. 通信示例（十六进制，N = 8）

10.1 STM32 → 四轮车：预警，最近障碍 6.5 m

AA 55 08  01 6A 19  00 00 00 00  03  24 F2

说明：warn_level=0x01；dist_mm=0x196A=6500（小端 6A 19）；偏移 3～6 为 0x00；HEARTBEAT=0x03（示例）。

10.2 STM32 → 四轮车：停车，最近障碍 4.0 m

AA 55 08  02 A0 0F  00 00 00 00  03  0C 1D

说明：warn_level=0x02；dist_mm=4000（小端 A0 0F）；四轮车应立即停车。

11. 接收解析要求

双方应采用统一的状态机：

WAIT_H1 → WAIT_H2 → LEN → DATA(N) → CRC_L → CRC_H → 校验 → 解析数据区

（1）帧头不匹配：丢弃，回到 WAIT_H1。

（2）LEN > 16：丢弃本帧。

（3）CRC 失败：丢弃整帧。

12. 双方实现分工

| 模块 | STM32 固件 | 四轮车控制器 |
| --- | --- | --- |
| 雷达 | 采集、滤波、30° 扇区最近距离 | — |
| 避障判定 | 输出 warn_level、dist_mm | — |
| 串口发送 | 预警信号 + 距离 + HEARTBEAT | 速度 + HEARTBEAT |
| 串口接收 | 速度 + HEARTBEAT | 预警信号 + 距离 + HEARTBEAT |
| 运动控制 | — | 停车、预警限速、恢复运行 |

附录 A  CRC16/MODBUS 查表系数表（256×16 bit）

查表法：crc 初值 0xFFFF；每字节 b：idx=(crc^b)&0xFF；crc=(crc>>8)^Table[idx]。下表为 Table[0…255]，单元格为 16 位十六进制值。行首为索引高 4 位，列首为低 4 位。

| 索引 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0000 | C0C1 | C181 | 0140 | C301 | 03C0 | 0280 | C241 | C601 | 06C0 | 0780 | C741 | 0500 | C5C1 | C481 | 0440 |
| 10 | CC01 | 0CC0 | 0D80 | CD41 | 0F00 | CFC1 | CE81 | 0E40 | 0A00 | CAC1 | CB81 | 0B40 | C901 | 09C0 | 0880 | C841 |
| 20 | D801 | 18C0 | 1980 | D941 | 1B00 | DBC1 | DA81 | 1A40 | 1E00 | DEC1 | DF81 | 1F40 | DD01 | 1DC0 | 1C80 | DC41 |
| 30 | 1400 | D4C1 | D581 | 1540 | D701 | 17C0 | 1680 | D641 | D201 | 12C0 | 1380 | D341 | 1100 | D1C1 | D081 | 1040 |
| 40 | F001 | 30C0 | 3180 | F141 | 3300 | F3C1 | F281 | 3240 | 3600 | F6C1 | F781 | 3740 | F501 | 35C0 | 3480 | F441 |
| 50 | 3C00 | FCC1 | FD81 | 3D40 | FF01 | 3FC0 | 3E80 | FE41 | FA01 | 3AC0 | 3B80 | FB41 | 3900 | F9C1 | F881 | 3840 |
| 60 | 2800 | E8C1 | E981 | 2940 | EB01 | 2BC0 | 2A80 | EA41 | EE01 | 2EC0 | 2F80 | EF41 | 2D00 | EDC1 | EC81 | 2C40 |
| 70 | E401 | 24C0 | 2580 | E541 | 2700 | E7C1 | E681 | 2640 | 2200 | E2C1 | E381 | 2340 | E101 | 21C0 | 2080 | E041 |
| 80 | A001 | 60C0 | 6180 | A141 | 6300 | A3C1 | A281 | 6240 | 6600 | A6C1 | A781 | 6740 | A501 | 65C0 | 6480 | A441 |
| 90 | 6C00 | ACC1 | AD81 | 6D40 | AF01 | 6FC0 | 6E80 | AE41 | AA01 | 6AC0 | 6B80 | AB41 | 6900 | A9C1 | A881 | 6840 |
| A0 | 7800 | B8C1 | B981 | 7940 | BB01 | 7BC0 | 7A80 | BA41 | BE01 | 7EC0 | 7F80 | BF41 | 7D00 | BDC1 | BC81 | 7C40 |
| B0 | B401 | 74C0 | 7580 | B541 | 7700 | B7C1 | B681 | 7640 | 7200 | B2C1 | B381 | 7340 | B101 | 71C0 | 7080 | B041 |
| C0 | 5000 | 90C1 | 9181 | 5140 | 9301 | 53C0 | 5280 | 9241 | 9601 | 56C0 | 5780 | 9741 | 5500 | 95C1 | 9481 | 5440 |
| D0 | 9C01 | 5CC0 | 5D80 | 9D41 | 5F00 | 9FC1 | 9E81 | 5E40 | 5A00 | 9AC1 | 9B81 | 5B40 | 9901 | 59C0 | 5880 | 9841 |
| E0 | 8801 | 48C0 | 4980 | 8941 | 4B00 | 8BC1 | 8A81 | 4A40 | 4E00 | 8EC1 | 8F81 | 4F40 | 8D01 | 4DC0 | 4C80 | 8C41 |
| F0 | 4400 | 84C1 | 8581 | 4540 | 8701 | 47C0 | 4680 | 8641 | 8201 | 42C0 | 4380 | 8341 | 4100 | 81C1 | 8081 | 4040 |

13. 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-18 | 简化协议：取消 CMD/SEQ；补充 CRC 参数表、验算表及附录查表； | — |

—— 文档结束 ——